- НИКУЛЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ЯРАНСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- Материалы по обоснованию

г. Киров 2018

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензия: № 43-00022Ф от 14.11.2016;

СРО-И-001-28042009;   СРО-П-161-09092010

- НИКУЛЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- ТОМ 1

Часть 1

- Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области

Муниципальный контракт: №38 от 20.10.2017

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 14-36-17-ГП/8

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2018

- СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………….. |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……. |  |  | 4 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………………..................................... |  |  | 5 |
| 1. | Общие сведения о Никулятском сельском поселении ………………….……………….. |  | 5 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  | 7 |
|  | 2.1. | Природно-климатические условия………………………………………………………. | 7 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………..... | 9 |
|  | 2.3. | Земельные ресурсы ………………………………………………………………………. | 10 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… | 11 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… | 12 |
|  | 2.6. | Природные опасности …………………………………………………………………… | 13 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  | 13 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы………………………………………. | 13 |
|  | 3.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. | 14 |
|  | 3.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. | 14 |
|  | 3.4. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. | 14 |
|  | 3.5. | Инженерная и транспортная инфраструктура …………………………………………. | 15 |
| 4. | Градостроительная оценка территории Никулятского поселения……………..………… |  | 17 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. | 17 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. | 18 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию |  |  | 28 |
| 5. | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  | 28 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….…………………………………………................................ | 28 |
|  | 5.2. | С. Никулята……………………..…………………………………………………………. | 29 |
| 6. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  | 30 |
| 7. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  | 31 |
| 8. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  | 31 |
| 9. | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ……………………………….. |  | 32 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……............. | 32 |
|  | 9.2. | Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод…..………….................... | 32 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………………… | 32 |
|  | 9.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………….. | 33 |
|  | 9.5. | Транспортная инфраструктура…………………………………………………………... | 33 |
| 10. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………………... |  | 33 |
|  | 10.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... | 33 |
|  | 10.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. | 33 |
|  | 10.3. | Благоустройство берегов рек и водоемов. ……………………………………………… | 34 |
| 11. | Охрана окружающей среды …………………………………………………………………. |  | 34 |
|  | 11.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... | 34 |
|  | 11.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. | 36 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………. |  |  | 37 |
| 12. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ………. |  | 38 |
| 13. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………………………………………. |  | 38 |
| Приложения………………………………………………………………………………………... |  |  | 40 |

- Состав проекта

- Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Никулятское   сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории населенных пунктов поселения | 1:7000 |  |
| 2 | Карта использования территории поселения | 1:25000 |  |
| 3 | Карта существующих границ поселения | 1:25000 |  |

- Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:10000 |  |
| 2 | Карта функциональных зон населенных пунктов поселения | 1:7000 1: 10000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на основе ортофотопланов. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации – ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 3 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

- Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области разработан по заказу администрации Никулятского сельского поселения на основании муниципального контракта № 38 от 20.10. 2017 г.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области, разработанная ООО «Сатэк» в 2010 г. и утвержденная решением Яранской районной Думы Кировской области № 400 от 30.11.2010.

- Правила землепользования, застройки и зонирования территории муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области и Карты градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденные решением  Думы Никулятского сельского поселения Яранского района от 27.04.2018,  № 53.

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (кладбищ, свалок, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории  Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области.

- РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- 1. Общие сведения о Никулятском сельском поселении

Муниципальное образование Никулятское  сельское поселение находится в восточной части Яранского района, который расположен на юго-западе Кировской области.

Никулятское сельское поселение граничит (см. рис. 1-1):

- на западе и севере – с Сердежским сельским поселением Яранского района;

- на юго-западе – с Салобелякским сельским поселением Яранского района;

- на востоке и северо-востоке – с Пижанским районом;

- на юге и юго-востоке – с Республикой Марий Эл.

Административным центром Никулятского сельского поселения является с. Никулята. Расстояние от с. Никулята  до районного центра – г. Яранск - 41 км, до областного центра – г. Кирова – 254  км.

Площадь поселения составляет 118,56 км2, на его территории расположено 7 населённых пунктов, в т.ч. 1 село и 6 деревень (см. табл. 1-1). Численность населения Никулятского сельского поселения на 01.01.2018 составляла 593 человека.

Таблица 1-1.

- Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Никулятского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, тип нас. пункта | Год образования | Количество домохозяйств, ед. | Численность населения, человек | Расстояние до центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никулята, село | 1786 | 144 | 409 | - |
| 2 | Верхоижье, деревня | 1850 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | Люметь-Поле, деревня |  | 16 | 30 | 5 |
| 4 | Маловитлино 1, деревня |  | 8 | 12 | 8 |
| 5 | Маловитлино 2, деревня |  | 10 | 29 | 7 |
| 6 | Маловитлино 3, деревня |  | 27 | 83 | 6 |
| 7 | Юлей, деревня |  | 10 | 21 | 3 |
|  |  |  | 218 | 593 |  |

Территория поселения занята сельскохозяйственными угодьями.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют.

- История

История возникновения г. Яранска и освоения прилегающих территорий связана с событиями четырехсотлетней давности, когда Российское государство далеко продвинуло свои границы на восток. Взятием Казани и Астрахани в 1552 и 1556 годах закончилось господство татарских ханов на реке Волге. Деятельное участие в борьбе русского народа с татаро-монгольским игом приняли и вятчане, причем союзником русских в этой борьбе выступило местное население - марийцы, удмурты и представители других народностей. После присоединения Казанского ханства к России и территории, населенные этими народами, вошли в состав Русского государства.

В 1780 году во времена царствования Екатерины Второй все земли и города в нижнем течении Вятки, передавались вновь организованному Вятскому наместничеству, которое в 1797 году было преобразовано в губернию.

Дата основания  с. Никулята, административного центра Никулятского сельского поселения - 1786 г., прежнее название: село Верхоижское. Село расположено на низком берегу р. Иж.

В 1858—1872 гг. в селе  построена Казанско-Богородицкая церковь, каменная.

В д. Яморка, расположенной в 5 км, в 1808 году была построена деревянная часовня Яморская.

Приход состоял из 27 селений, православных русских было 2954, черемис (мари) 840.

В 1880 году в селе открылись церковно-приходская женская и земская мужская школы. Трехклассное земское училище было одно на весь приход, учиться могли только дети священников и зажиточных крестьян. Больницы в селе не было, лечились у старух-знахарок, единственный врач на уезд был в г. Яранске. Здание больницы начали строить в 1914 г., но открылась больница в 1924 г. В 1931 г. построено здание амбулатории.

Жители занимались земледелием, ремеслами: делали деревянные кадушки, изготовляли розвальни, телеги, ткали льняные полотна и холсты, плели лапти и др.

В 1927 году был организован Колхоз «Трубач». В 1933 г. объединились в один колхоз жители села Никулята и деревни Никулята (ныне заречная часть села), колхоз стал называться «Новый путь». Первый трактор в колхозе появился в 1935 г.

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 488 чел., не вернулись 355 чел. Все хозяйственные заботы легли на плечи женщин, подростков, стариков. Но колхоз выжил, началось восстановление хоз-ва.

В 1950 г. к колхозу присоединились деревни Юлей, Мирошонки, Верхоижье, Шамберка, в 1956 г. влились еще два крупных колхоза: «Ударник» (д. Ожиганово) и «Власть Советов» (д. Маловитлино). Все 24 селения Верхоижского (Никулятского) сельсовета вошли в один колхоз «Новый путь».

В 1965 г. на базе колхоза создан совхоз «Южный», организованы 4 отделения (бригады). Площадь земельных угодий составила 11 тыс. га, машинный парк пополнился новейшей техникой. Строились фермы, мехток, склады, жилые дома. Совхоз первым был подключен к государственной электролинии, в домах появились газовые плиты.

В 1965— 1966 гг. связь с райцентром осуществлялась с помощью самолета, в 1967 г. до совхоза дошло полотно дороги Яранск-Никулята.

В селе были построены детский комбинат, Дом культуры, культурно-спортивный комплекс, административное здание. В 1999 г. Никулятской участковой больнице присвоено имя А. И. Шулятикова. В селе открыт филиал областного центра марийской культуры.

Никулятское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Основное население Никулятского сельского поселения  составляют мари и русские.

На территории Никулятского сельского  поселения имеется объекты, представляющие собой  историко-культурную ценность:

- местонахождение топора Никулёнки II тыс. до н.э., расположенный в районе с. Никулята;

- Богородицкая церковь, построенная в 1858-1878 годах, расположенная в с. Никулята.

В 1991 году в селе Никулята был возведен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов.

- 2. Природные условия и ресурсы территории

- 2.1. Природно-климатические условия

Никулятское сельское поселение  в расположено в юго-восточной части Яранского района, который, в свою очередь, относится к юго-западной агроклиматической зоне Кировской области.

Яранский район относится к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в Яранском районе составляет 2,0-2,3 оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -13,6 оС в январе до +18,3 оС в июле. Абсолютный минимум температур отмечен – 46 оС в январе, в июне -3 оС. Абсолютный максимум температур в январе +4 оС, летний в июне +37 оС. Обеспеченность теплом вегетационного периода сельскохозяйственных культур, характеризующаяся суммой средних суточных температур воздуха между датами перехода через 10 оС весной и осенью, равна 1902. Продолжительность безморозного периода средняя 117 дней, наименьшая – 37 и наибольшая – 151. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Высота снежного покрова в марте месяце 39 см, запас воды в снежном покрове 103 мм. Продолжительность периода устойчивого снежного покрова 162 дня с 15 октября (средн. значение) по 23 апреля. Глубина промерзания почвы в марте месяце достигает 79 см. Господствующими ветрами в районе являются юго-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Летом скорость ветра ниже, чем зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Наибольшее количество осадков в период с апреля по октябрь составляет 405 мм. В теплый период выпадает в виде дождей, часто сопровождается грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность (ноябрь-март), 234 мм.

Таким образом, территория Яранского района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лен, картофель, овощи, сеяные травы. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений. Продолжительность отопительного периода 225 дней.

- Агроклиматическая характеристика

Осенний период характеризуется быстрым спадом температуры: сентябрь – +9,3°С, октябрь – +2,5°С, ноябрь – -4,9°С. Средняя дата перехода среднесуточной температуры через + 5°С – 5 октября. Эту дату следует считать концом вегетации озимых культур.

Средняя дата первого осеннего заморозка – 16 сентября (с 28 августа по 4 октября). К началу первых заморозков должна быть закончена уборка теплолюбивых культур и подъём зяби.

За осенний период выпадает, в среднем, 131 мм осадков (28% годового количества). Устойчивый снежный покров ложится на поверхность почвы во второй декаде ноября.

Зима в районе продолжительная и достаточно суровая. Среднемесячная температура в январе -14,2°С, в феврале – -13,7°С.

В зимний период выпадает 65 мм осадков в виде снега (14% годового количества). Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и держится до конца марта.

Неоднородность рельефа, наличие долин, ручьёв и речек, слабая залесённость и частые метели обуславливают неравномерность залегания снежного покрова на полях, а, следовательно, и неодинаковое по глубине промерзание почвы. Средняя глубина промерзания почвы к концу зимы составляет 60-70 см, а в местах, оголённых от снежного покрова, достигает 100-130 см.

Абсолютный минимум температур в зимний период достигает -47°С. Большие колебания температур от сильных морозов до оттепелей при неравномерном снежном покрове приводит к вымерзанию озимых и многолетних трав. Поэтому для защиты озимых в местах, подверженных оголению от снега, следует проводить снегозадержание.

Наоборот, в местах большого скопления снега озимые страдают от выпревания. На таких участках весной следует ускорять таяние снега путём мульчирования, а также проводить борьбу с ледяной коркой.

Весна. Переход от зимнего периода к летнему происходит в середине апреля. В это время имеет место усиленное снеготаяние, так как температура быстро нарастает: в марте – -7,2°С, в апреле – +2,1°С, в мае – +10,7°С.

В начале мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6°С. С этого времени следует начинать сев ранних яровых культур.

За весенний период выпадает 85 мм атмосферных осадков (19% годового количества). Этого недостаточно для роста и развития озимых и яровых культур при высокой температуре. Поэтому ранней весной, как только наступит спелость почвы необходимо проводить закрытие накопленной влагн боронованием зяби, озимых культур и многолетних трав.

Лето характеризуется тёплым периодом с достаточным количеством осадков (около 40% от годового количества).

Продолжительность вегетационного периода составляет 162 дня, а период активного роста растений со среднесуточной температурой выше +10°С составляет 123 дня. В зависимости от рельефа этот период может изменяться. На возвышенных участках и южных склонах эти периоды на 5-10 дней больше по сравнению с пониженными участками и северными склонами.

Средние значения некоторых климатических показателе приведены в табл. 2.1-1.

Таблица 2.1-1.

Средние многолетние значения некоторых климатических показателей

Яранского района

| Показатель | Период наблюд. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Осадки, мм | 1891-1935 | 23 | 14 | 19 | 27 | 39 | 59 | 60 | 63 | 50 | 45 | 36 | 28 | 468 |
| Средняя температура, °С | 1881-1935 | -14,2 | -13,7 | -7,2 | 2,1 | 10,7 | 15,6 | 18,4 | 15,6 | 9,8 | 2,5 | -4,9 | -11,8 | 1,9 |
| Максимальная температура, °С | 1881-1985 | 3 | 4 | 11 | 27 | 30 | 35 | 36 | 36 | 30 | 22 | 12 | 4 | 36 |
| Минимальная температура, °С | 1881-1985 | -47 | -44 | -36 | -23 | -9 | -4 | 1 | -1 | -9 | -24 | -33 | -46 | -47 |
| Высота снеж-ного покрова, см | 1925-1955 | 31 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 21 | - |

- 2.2. Физико-географическое описание

Яранский муниципальный район находится на юго-западе Кировской области и граничит с Кикнурским, Тужинским, Пижанским, Санчурским районами и Республикой Марий Эл.

С позиций физико-географического районирования Яранский район относится к Ярано-Немдинскому району Пижмо-Какшагского округа, который сложен пермскими (отложения пустынь и лагун татарского яруса) и четвертичными отложениями. Кристаллический фундамент находится на глубине 1500-2000 м. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой увалисто-холмистую равнину с абсолютными отметками до 200 м и понижениями в поймах рек до 100 м.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками. Почвы – преимущественно дерново-подзолистые; в восточной части –  дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом; в южной части встречаются серые лесные почвы, а в пойме р. Ярань – пойменные (аллювиальные).

С позиций геоботанического зонирования Яранский район относится к подзоне южной тайги и входит юго-западный фаунистический подрайон Кировской области. Большая часть района распахана. В южной части района сохранились пихтово-еловые леса с липой и широколиственными породами, а также берёзовые и осиновые леса.

- 2.2.1. Рельеф и геологическое строение

Территория Яранского района расположена в зоне Яранско-Кокшагской равнины (по Добрынину) на водоразделе рек Ярань и Ламба. В целом рельеф хозяйства можно охарактеризовать как полого-волнистое плато водораздела, которое пересечено логами и ручьями с постоянными и временными водотоками.

Водораздельная часть между реками, ручьями и логами представлена невысокими холмами и вытянутыми грядами со склонами различной крутизны и экспозиции и с небольшими лощинообразными понижениями. Надпойменные терассы выражены очень слабо. Склоны холмов, гряд и надпойменные терассы имеют крутизну склонов от 2 до 6°, поэтому почвы на них подвержены водной эрозии.

Овражно-балочная сеть на территории поселения занимает около 4%.

В целом Яранский район характеризуется средней степенью геологической устойчивости и низкой устойчивостью ландшафтов.

Территория Никулятского сельское поселение  расположена в V1 геоморфологическом районе волнистой Яранско-Кокшагской равнины.

Самой распространённой почвообразующей породой являются покровные бескарбонатные глины и суглинки. Кроме покровных отложений на территории хозяйства встречаются морена бескарбонатная, элювий глин и морена бескарбонатная, подстилаемая водноледниковыми отложениями. В поймах мелких речек и ручьёв залегают делювиальные отложения.

- 2.2.2. Гидрогеологические условия

Для целей водоснабжения используется котельничский карбонатно-терригенный горизонт (P2kt), вскрытый на глубинах от 85 до 140 м.

Участки загрязнения подземных вод на территории Яранского района, в том числе на территории Никулятского сельского поселения,  не выявлены, подземные воды относятся к защищенным.

Грунтовые воды на водораздельных пространствах залегают на глубине 10-15 м и не оказывают существенного влияния на почвообразующие процессы.	В пониженных элементах рельефа грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности, в результате чего почвы с временным избыточным грунтовым увлажнением.

- 2.3. Земельные ресурсы

- 2.3.1. Структура земельного фонда

- Общая площадь Никулятского сельского поселения  составляет 118,56 кв.км.

- лесные - относятся к лесам 2 группы;

- ресурсы животного мира (охотничье-промысловые) в качестве потенциала развития муниципального образования рассматриваться не могут из-за их недостаточности;

- водно-биологические ресурсы. На территории сельского поселения располагается пруд площадью 32,6 га. который в перспективе планируется  использовать для организации отдыха населения, ведения  рыбного хозяйства, любительского рыболовства;

- минерально-сырьевых ресурсов нет;

6)  в сельскохозяйственном обороте находятся 6000 га земли.

2.3.2. Почвенный покров

Почвы в основном суглинки и подзолы.

По почвенному покрову территория Никулятского сельского поселения  входит в Яранско-Немдинский район Пижмо-Кокшвгского округа. Основными почвами здесь являются дерново-подзолистые и суглинки.

- 2.4. Природно-ресурсный потенциал

- 2.4.1. Поверхностные воды

В целом Яранский район является маловодным относительно других районов Кировской области. Модуль стока равен 2,6 л/(с∙км2), тогда как для большинства районов области он находится в диапазоне от 4 до 6 л/(с∙км2). Поверхностная гидрографическая сеть также развита слабо.

По территории Никулятского сельского  поселения протекает река  Иж  и впадающие в нее мелкие реки и ручьи. Поймы рек и ручьев развиты слабо, долины их неширокие и в глубину врезаны слабо.

Качество воды в реках не контролируется.

На территории муниципального образования в окрестностях села Никулята  на реке Иж располагается плотина, образующая пруд площадью 32,6 га.

Плотину можно использовать для организации отдыха населения, ведения рыбного хозяйства, любительского рыболовства. Для этого нужно провести мероприятия по ее ремонту и благоустройству.

- 2.4.2. Подземные воды

Всего по территории Никулятского  сельского поселения  в государственном реестре числится 8 скважин (см. приложение 2) с суммарным дебетом 13,2 л/с.

В настоящее время используется лишь 1 скважина –  для централизованно питьевого водоснабжения населения (см. приложение 2).

По имеющимся данным в  скважине качество воды соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подземные воды относятся к защищённым, источники техногенного воздействия отсутствуют.

- 2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

Леса, находящиеся в пределах муниципального образования относятся к лесам второй группы из-за недостаточности лесных ресурсов, для сохранения которых требуется ограничение режима лесопользования - всего 900 га.

Древостои представлены елью, сосной, пихтой, осиной, берёзой, липой. В подлеске, чаще всего, встречаются ива, рябина, волчье лыко, бересклет бородавчатый, можжевельник. Из трав в лесах преобладают звездчатки, копытень европейский, папоротники, яснотка, заячья кислица. Моховой покров развит слабо.

Травянистая растительность заливных лугов представлена растениями, которые требуют для своего развития средних условий увлажнения. Здесь преобладают злаки: овсяница луговая, мятлик луговой, полёвица белая, пырей луговой, щучка дернистая, костёр безосный. Из разнотравья встречаются  купавка красильная, герань луговая, черноголовка, манжетка, подорожник и другие. В понижениях заливных лугов и на торфяниках преобладают осоки и лабазник вязолистный. На улучшенных участках в травостое преобладает лисохвост.

Суходольные кормовые угодья представлены пустошными лугами. Растительность их изрежена, травостой невысокий и представлен, в основном, низовыми злаками и некоторыми видами разнотравья. Из злаковых здесь преобладают: овсяница красная, душистая колосок, мятлик луговой; из разнотравья – одуванчик, погремок, пастушья сумка, подорожник, манжетка и др.; бобовые представлены, в основном, мышиным горошком.

Закустаренные участки, в основном, заняты ивняком, травостой их изрежен и влаголюбивыми растениями – лобазником, осокой, гравилатом речным, купальницей европейской, щучкой душистой.

Ресурсы охотничье-промысловой фауны на территории муниципального образования в качестве потенциала развития муниципального образования рассматриваться не могут из-за их недостаточности.

- 2.4.4. Минеральные ресурсы

В пределах границ  муниципального образования  минерально-сырьевых ресурсов нет.

- 2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас поселения формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Базовыми элементами экологического каркаса Никулятского сельского поселения  являются лесные массивы на площади 900 га, река  Иж с притоками и ручьями, выполняющие одновременно функции транзитных зон.

Остальные земли поселения относятся к хозяйственно освоенным.

Таким образом, поселение не обладает устойчивым экологическим каркасом.

На территории Никулятского сельского  поселения планируется создание особо охраняемых природных территорий местного значения:

-  Мольбища у с. Никулята;

-  Мольбище у д. Люметь Поле;

-  Мольбище у д. Маловитлино 1;

-  Мольбище у д. Маловитлино 2.

-  Мольбище у д.Егорченки.

- 2.6. Природные опасности

В Яранском районе 100% проб почв не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию мышьяка, 50% - по содержанию подвижных свинца и цинка.

В Яранском районе существовали природные очаги геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сибирской язвы, лептоспироза, клещевого энцефалита и бешенства. По состоянию на 1991 природно-эпидемические условия в районе были квалифицированы как относительно неблагополучные.  В 2014 г. заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  в Яранском районе была почти в 4 раза выше, чем в среднем по области (47 и 13 случаев на 100000 тыс. населения соответственно). По другим природным инфекциям район не выделяется.

Для территории Никулятского сельского поселения характерны все вышеперечисленные опасности.

В целом природно-климатические условия на территории  Никулятского сельского  поселения характеризуются как благоприятные для проживания населения.

- 3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории   поселения

- 3.1 Демографическая ситуация и трудовые ресурсы (на 01.01.2018)

Современный рынок труда сформировался в условиях реформирования экономики поселения и продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов, и мирового экономического кризиса в настоящее время  обусловивших спад в сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

Демографическая ситуация в поселении остается сложной, характеризующейся снижением естественного прироста. Численность населения на 01.01.2018 г. составляет 593 человека.

Среднегодовая убыль населения, в среднем за последние 5 лет составила  0,4%.

Смертность населения, в среднем за последние 5 лет -  1 %.

Рождаемость, в среднем за последние 5 лет -  1 %.

Состав населения: мужчины – 296 человек, женщины – 297 человек.

Число пенсионеров - 173, инвалидов -102 человека.

На территории сельского поселения трудоспособное население составляет 361 человека. Из них работают 260 человек, не работают 101 человек.  В центре занятости населения состоят на учете 3 человека.

Всего занято в экономике сельского поселения 74 человека,

Трудовые ресурсы не востребованы из-за отсутствия рабочих мест.

Возрастной состав населения:

- дети дошкольного возраста (0 – 6 лет)	 28 чел.  4,7%

- дети школьного возраста (7– 18 лет)		 83 чел.  14 %

- от 18 до 35					123 чел.  20,8 %

- от 36 до 60					250 чел.  42,1 %

- свыше 60 лет					109 чел.  18,4 %

- 3.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

На территории сельского поселения работают:

- Сельскохозяйственный производственный снабженческо-сбытовой кооператив (СПССК) «Южный», который занимается производством зерновых и семян трав. Кооператив обеспечивает население сельского поселения зерном, горюче-смазочными материалами, сеном, оказывает транспортные услуги населению. Среднесписочный состав работников 11 человек. Обрабатывается 2750 га. земли.

- Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) Шестакова В.Н.  работает с 2014 года. Занимается выращиванием зерновых культур на 100 га. земли и многолетних трав на 350 га. земли.  Земля (450 га.) взята  в субаренду  в  СПССК «Южный».

- Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) Казаков И.Н. - занимается выращиванием многолетних трав на площади 500 га – земля взята в субаренду в (СПССК) «Южный».

В настоящее время в поселении осуществляют свою деятельность индивидуальный предприниматель Русинова Т.А. - занимаются розничной торговлей,  создано 3 рабочих места.

На территории поселения работают 2 магазина Яранского  РайПО: в с. Никулята и д. Малавитлино-3.

Производственных объектов на территории поселения нет.

- 3.3. Жилой фонд и жилищное строительство (на 01.01.2018)

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилого фонда поселения составляет 14,560 тыс. м2, Обеспеченность населения – 24,6 м2 на человека.

Существует спрос на жилье, также есть свободные площадки для развития индивидуального жилищного строительства. Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития с.Никулята.

- 3.4. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

- 3.4.1. Образование

На территории поселения работает образовательная школа в  с. Никулята. Количество учащихся – 22 человека.

- 3.4.2. Здравоохранение

Оказание первичной медицинской помощи населению осуществляют Никулятская амбулатория  и Маловитлинский ФАП.

За  2015 года по Никулятской  амбулатории зарегистрировано 6829 обращений, на одного жителя число обращений составило 3,2., посещений в смену  16.9; по Маловитлинскому ФАПу число обращений составило 2117, на одного жителя 17,4, посещений в смену 10,4.

- 3.4.3. Культура  и спорт

В Никулятском сельском поселении действует Никулятский СДК.

В физкультурно-оздоровительной работе имеются определенные трудности. Для нормального функционирования и проведения культурно-массовой работы в Никулятском СДК необходимо провести капитальный ремонт, обновить  материально-техническую базу,  обеспечить комплектами музыкальной аппаратуры.

В  сельской библиотеке необходимо провести декоративный ремонт и пополнить библиотечный фонд новыми книгами, компьютерной техникой, подключить интернет.

- 3.4.4. Социальная помощь

В Никулятском сельском поселении   проживает большое число малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной поддержке. Численность людей, находящихся на пенсионном обеспечении составляет 192 человек, из них инвалиды – 102 человека, одинокие пенсионеры – 11 человек. К лицам, нуждающимся в социальной помощи на дому отнесены 12 человек.

Социальную помощь нуждающимся группам населения оказывают проживающие в поселении работники Кировского областного государственного учреждения «Яранский комплексный центр социального обслуживания населения».

- 3.5.  Инженерная и транспортная инфраструктура

- 3.5.1. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения имеется только в с. Никулята, действует с 1971 года, ее  амортизация  составляет 91%.  Протяженность водопроводных сетей в с. Никулята 7 км., требуется ремонт 1,5  км. сети на социальные объекты.

В 2013 году по проекту ППМИ был отремонтирован наружный водопровод жилого фонда с.Никулята, протяжённостью 2,640 км, что значительно усилило надёжность водопроводных сетей. Проблемным остаётся участок протяжённостью 1,5 км водопроводных сетей, который  запитывает объекты социальной сферы: школьную котельную, детский сад, школу и сельский Дом культуры.

Скважина № 3385 - пробы воды соответствуют требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01.

Схема водоснабжения и водоотведения Никулятского сельского поселения утверждена постановлением администрации Никулятского сельского поселения от 09.06.2014 №41.

- 3.5.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация имеется только в с. Никулята.  Общая протяжённость сети 0,3 км.  К канализации подключены здания школы,  бывшего детского сада, сельского Дома культуры.

Сточные воды направляются в биологические очистные сооружения с проектной мощностью 400 м3/сут., выполненные по типовому проекту 902-2-67, расположенные за южной границей села на расстоянии 300 м. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф местности. В 2013 г. на очистку поступило 365 м куб. (1 м3/сут.) сточных вод.

Очистные сооружения требуют капитального ремонта.

- 3.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение

В с. Никулята работает котельная , 2 котла мощностью 0,6 Гкал/час  каждый, тип котла – Универсал. Год ввода в эксплуатацию – 1985, процент износа котлов – 50%. Протяженность тепловых сетей – 0,7 км., в замене нуждается 0,35км.

Требуется замена и модернизация отопительных котлов в школьной котельной, ремонт теплотрассы для объектов бюджетной сферы.

К основным проблемам электроснабжения территории и населенных пунктов района относятся:

- Тупиковое питание ПС Салобеляк 35/10 кВ (с. Салобеляк, д. Шкаланка, д. Верхоуслино) и ПС Сердеж 35/10 кВ (с. Сердеж, с. Никулята, д. Мари-Ушем) в нормальном режиме по ВЛ-35 кВ. Запитка потребителей в аварийных и ремонтных режимах по связным ВЛ-110 кВ обеспечивает низкую надежность и качество электроснабжения;

- Питание населенных пунктов по тупиковым ВЛ-110 кВ или по тупиковым отпайкам от ВЛ-10 кВ исключающее возможность запитать потребителей при плановых или аварийных отключениях питающих линий (с. Никулята, бывшая д. Черепаны, д. Пушкино, с. Энгенер, с. Лом).

На сегодняшний день Яранский район является одним из районов области, на территории которого отсутствует газоснабжение природным газом.

Газоснабжение населения осуществляется сжиженным газом, привозимым из г. Яранска.

- 3.5.4. Электроснабжение

К основным проблемам электроснабжения территории и населенных пунктов поселения относятся:

- Тупиковое питание ПС Сердеж 35/10 кВ (с. Никулята) в нормальном режиме по ВЛ-35 кВ. Запитка потребителей в аварийных и ремонтных режимах по связным ВЛ-110 кВ обеспечивает низкую надежность и качество электроснабжения;

- Питание с. Никулята и  населенных пунктов поселения по тупиковым ВЛ-110 кВ или по тупиковым отпайкам от ВЛ-10 кВ исключающее возможность запитать потребителей при плановых или аварийных отключениях питающих линий.

Для надежного электроснабжения территории сельского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

- 3.5.5. Телефонизация, радиофикация, связь

Услуги почтовой связи на территории Никулятском сельском поселении   представляются отделением федеральной почтовой связи Кировской области – филиалом ФГУП «Почта России» в с. Никулята.

Услуги электросвязи осуществляет Яранский цех электросвязи ЦМ УЭС Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком».

Сотовая связь отсутствует.

В г. Яранске расположены радиотрансляционный центр (Днепр-1,5) и телевизионный цифровой ретранслятор в д.Пайгишево Пижанского района

В с. Никулята доступен скоростной Интернет.

- 3.5.6. Транспортная инфраструктура

Протяженность дорог между населенными пунктами  сельского поселения составляет 19 км.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Никулятского сельского поселения в границах населённых пунктов составляет 12,55 км.

На  территории сельского поселения  дорог с асфальтовым покрытием нет. Объектов придорожного сервиса нет.

По автомобильной  дороге местного значения Яранск-Никулята, протяженностью 40,6 км. действует автобусное сообщение.

4. Градостроительная оценка территории Никулятского поселения

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

- 4.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

- 4.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

- 4.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Ниулятского сельского поселения  выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны памятников истории и культуры.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют. Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек поселения приведены в приложении 1.

- 4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории Никулятского сельского поселения  отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Никулятском сельском поселении базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 1 артезианская скважина. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для неё необходимо выполнить обустройство зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Яранском районе квалифицированы как защищённые.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования, свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 11-1.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

- 4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Никулятского сельского поселения выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

- Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (с изменениями на 17.05.2016).

В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченного вертикальными плоскостями , отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем номинальному классу высшего напряжения подстанции:

6-10 кВ - 10 метров;

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Никулятского поселения отсутствует.

- Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

- Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

- Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

- 4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

- РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Никулятского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры;

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны.

В генеральном плане Никулятского сельского поселения  зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами. Лесные земли занимают всего 7% территории поселения и не имеют хозяйственной значимости.

К зоне производственного назначения отнесена территория, занятая льнозаводом и некоторые другие земельные участки.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены значками.

Границы зон с особыми условиями использования территории указаны с учётом ограничений, налагаемых масштабом графических материалов (начиная с 50 м).

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

5.2. Село Никулята

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной инфраструктуры,

- улично-дорожная сеть.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

- Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона с. Никулята включает:

- зону малоэтажной жилой застройки;

- зону жилой застройки многоквартирными 2-х и 3-х этажными домами;

- Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона с. Никулята включает территории для размещения: административных зданий, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спорта, православной часовни, отделения почтой связи, магазинов и объектов общественного питания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

Эта зона может быть увеличена за счёт жилой зоны для улучшения условий застройки свободных земельных участков.

- Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

На территории Никулятского  сельского поселения производственные объекты отсутствуют.

- Зона объектов сельскохозяйственного использования

- Зона объектов сельскохозяйственного использования на территории  села Никулята представлена огородами, пастбищами и сенокосами.

- Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения в с. Никулята  представлена природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

Целесообразно осуществить организацию скверов у дома культуры и у памятника павшим воинам.

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

7. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2035 года по Никулятскому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих сельхозпредприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей Никулятского сельского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения к 2035 г. до уровня 2014 года.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Никулятского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

- Образование

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

- Здравоохранение

Строительство новых объектов здравоохранения генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

- Культура и спорт

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

9. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции существующих и и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

- расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

- развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод

Основной проблемой в  с. Никулята является:

- аварийное состояние  очистных сооружений канализации в с. Никулята;

- замена 0,3 км канализационных сетей.

Необходимо восстановление работоспособности очистных сооружений, ремонт существующих сетей и строительство новых.

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Программа газификации Кировской области предусматривает строительство газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи. Программой предусматривается  строительство межпоселковых и газораспределительных сетей.

Газификация населенных пунктов поселения позволит развить систему газовых отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы.

Со строительством ГРС начнётся газификация района и Никулятского поселения в частности.

Сроки строительства не определены.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

9.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Дороги на  территории поселения требуют капитального ремонта автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 4,5  км.

В населенных пунктах поселения  необходим ремонт проезжей части улиц.

10. Инженерная защита и подготовка территорий

10.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в населённых пунктах поселения отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

10.2. Защита от затопления

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Населённые пункты Никулятского сельского поселения  расположены на малых реках. В схеме территориального планирования Яранского района среди зон затопления они не значится. Нет населённых пунктов Никулятского сельского поселения  и в Перечне населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённом распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

10.3. Благоустройство берегов рек и водоемов.

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

К первоочередным мероприятиям следует отнести:

- очистку прудов  на р. Иж  и в с. Никулята  а также  благоустройство прилегающей территории

- восстановление и обустройство детских и спортивных площадок;

- снос аварийных деревьев на территории населенных пунктов поселения.

11. Охрана окружающей среды

- 11.1. Существующее состояние окружающей среды

Экологическая ситуация в Никулятском  сельском поселении обусловлена социально- экономическими условиями: спад объемов сельскохозяйственного производства. Как  следствие - снижение количества стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и расхода топлива стационарными и подвижными источниками выброса загрязняющих веществ.  Поэтому в сельском поселении малая степень экологической напряженности.

- На территории Никулятского сельского поселения имеются следующие объекты, оказывающих влияние на окружающую среду:

Таблица 11-1.

- Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | КЗС | С восточной границы с. Никулята | IV класс | 100 м |
| 2 | РММ, Стоянка с.х. техники | С восточной границы с. Никулята | III класс | 300 м |
| 3 | Свалка ТБО | Севернее с. Никулята | III класс | 300 м |
| 4 | Кладбище | Северо-восточнее с. Никулята | V класс | 50 м |
| 5 | Кладбище | К западу от д. Маловитлино 3 | V класс | 50 м |
| 6 | Кладбище | Северо-восточнее д. Люметь-Поле | V класс | 50 м |
| 7 | Скотомогильник № 6 | Южнее с. Никулята | III класс | 300 м |

- 11.1.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в с. Никулята является котельная, работающая на угле и не имеющие газоочистного оборудования.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории поселения не проводится.

- 11.1.2. Охрана поверхностных вод

Хозяйственно-бытовая канализация смонтирована в южной части с.Никулята. Общая протяжённость сети 0,3 км,  К канализации подключены школа, детский сад и сельский Дом культуры. Сточные воды направляются в биологические очистные сооружения с проектной мощностью 400 м3/сут., выполненные по типовому проекту 902-2-67, расположенные за южной границей села на расстоянии 300 м. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф местности. В 2013 г. на очистку поступило 365 м куб. (1 м3/сут.) сточных вод .

Сведения об эффективности очистки отсутствуют, но известно, очистные сооружения требуют капитального ремонта.

Качество воды в реках не контролируется.

## 11.1.3. Подземные воды

Всего по территории Никулятского сельского поселения   8 скважин (см. приложение 2). В настоящее время используется лишь 1 скважина –  для централизованно питьевого водоснабжения населения.

По имеющимся данным в  скважине качество воды соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подземные воды относятся к защищённым, источники техногенного воздействия отсутствуют.

- 11.1.4. Почвы

В Яранском районе 100% проб почв не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (мышьяк, свинец, цинк),.

Данные по Никулятскому сельскому поселению отсутствуют.

- 11.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

- 11.2.1. Санитарная очистка территории

В Никулятском сельском поселении проживает 593 человека. Норматив образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) в сельской местности Яранского района принят как 1,17 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 694 м3 в год.

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области» (далее - территориальная схема), утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20,  на территории Никулятского сельского поселения расположены  следующие свалки:

Таблица 12.2.1-1.

Свалки ТБО на территории Никулятского сельского поселения

| № объекта | Наименование свалки | Адрес юридический | Наименование ближайшего населенного пункта | Наименование состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4339112 | Санкционированная свалка ТБО | Яранский р-н, с.Никулята | с. Никулята | Действующая |

На территории  Яранского  района действует полигон ТБО  МУП "Водоканал",    расположенный в районе г. Яранска, ежегодной мощностью 4552 тонн. Объект включен в государственный реестр ГРОРО под № 43-00024-З-00592-250914.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами и Проектом схемы территориального планирования Кировской области  в   Яранском  районе  до 2020 года предусмотрено строительство полигона ТКО и  мусоросортировочного завода мощностью  не менее 55000 т/год.

Действующая на территории поселения свалка подлежат рекультивации.

## 11.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Ориентировочные (нормативные) размеры СЗЗ объектов, расположенных на территории поселения приведены в табл. 11-1.

Размеры СЗЗ устанавливаются исходя из их фактического влияния на окружающую среду (интенсивности выбросов). Для котельных в с. Никулята такие расчеты проведены не были.

Свалка ТБО и скотомогильники подлежат ликвидации.

- 11.2.3. Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека.

- РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- - опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- - гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- - аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Яранский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

По территории большинства населённых пунктов протекают реки, но информация о  фактах затопления неизвестна. Населённые пункты Никулятского сельского поселения не входят в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области от 05.03.2014, № 38.

Для всех населённых пунктов большую опасность представляют бытовые пожары.

Аварии на системах жизнеобеспечения представляют угрозу тем населённым пунктам, в которых они имеются:

- системы электроснабжения – во всех населённых пункта;

- системы теплоснабжения – с. Никулята;

- системы водоснабжения – с. Никулята;

- системы канализации – с. Никулята;

## 13. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах должны реализовывать их собственники и эксплуатирующие организации.

- Противопожарные мероприятия

На территории Никулятского сельского поселения  мерам пожарной безопасности  уделяется должное внимание. Главой администрации, специалистами поселения, депутатскими комиссиями  проводится профилактическая работа по  пожарной безопасности  в форме сходов граждан, встреч  с населением.

Ежемесячно  профилактическими группами по противопожарной пропаганде проводится посещение частных домов и квартир, многоквартирных жилых домов,  муниципального жилья, а также мест  проживания многодетных семей, престарелых, одиноких и неблагополучных граждан, лиц, злоупотребляющих алкоголем  в целях  противопожарной пропаганды,  распространения памяток о мерах пожарной безопасности, поведения инструктажей.

Проведится работа по  организации разработки и обеспечению реализации мер пожарной безопасности на территории  поселения:

- в каждом населенном пункте имеются водоисточники  для  тушения  пожаров;

- населенные пункты обеспечены звуковой сигнализацией (рындами);

- все населенные пункты телефонизированы;

-  имеются указатели к пожарным водоемам;

- обеспечено исправное техническое состояние мотопомп.

В с. Никулята имеется пожарный пирс на р. Иж и 3 искусственных пожарных водоёма. Имеется пожарный гидрант в павильоне водонапорной башни.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1

- Водные объекты на территории Никулятского сельского поселения

| № |  | Название (рыбохозяйственная категория) а) | Местоположение | Протяжён- ность в), км Площадь, га | Водоохранные зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки и ручьи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Иж (2) | Прав. приток р. Пижма, д. Маловитлино 2, д. Юлей, с. Никулята, | 80 | 100 |
| 2 |  | Люметь | Прав. приток р. Иж, д. Люметь-Поле |  | 50 |
| 3 |  | Мал. Толмань | Прав. приток р. Кованерка, ур. Шудинцы |  | 50 |
| 4 |  | Ноля | Лев. приток р. Яморка |  | 50 |
| 5 |  | Оширон | Лев. приток р. Иж |  | 50 |
| 6 |  | Толмань | Лев приток р. Немда |  | 50 |
| 7 |  | Шамберка | Прав. приток р. Иж |  | 50 |
| 8 |  | Яморка | Лев. приток р. Толмань |  | 50 |
| 9 |  | Шолонер | Лев. приток р. Толмань |  | 50 |
| 10 |  | Ручей б/н | Бывш. д.Егорченки |  | 50 |
| 11 |  | Ручей б/н | Прав. приток р. Люметь, д. Люметь-Поле |  | 50 |
| 12 |  | Ручей б/н | Лев. приток р. Иж. Впадает в пруд у д. Юлей. |  | 50 |
| Пруды |  |  |  |  |  |
| 13 | пруд |  | На р. Иж, между с. Никулята и д. Юлей | 32,6 | 100 |
| 14 | каскад прудов пруд |  | с. Никулята |  | 50 |
| 15 | пруд б/н |  | На ручье, прав. притоке р. Люметь |  | 50 |
| 16 | пруд б/н |  | На р. Люметь, д. Люметь-Поле |  | 50 |
| 17 | пруд б/н |  | д. Маловитлино 1 |  | 50 |
| 18 | пруд б/н |  | д. Маловитлино 2 |  | 50 |
| 19 | каскад прудов |  | д. Маловитлино 3 |  | 50 |
| 20 | пруд |  | д. Верхоижье |  | 50 |
| 21 | пруд |  | р. Шамберка |  | 50 |

Примечания: а) согласно Каталогу рек Кировской области, утверждённому решением Кировского облсиполкома от 28.02.1991, № 74; б) минимальный среднемесячный расход воды в год 95% обеспеченности в летнюю межень; в) в скобках – по территории поселения

- Приложение 2.

- Перечень водозаборных скважин Никулятского сельского поселения

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуата-ционный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 1 | 1926 | д. Люметь-Поле | 92,0 | Бездействующая | 1,1 | Яранский совхоз «Южный» | н/с |
| 2 | 6159 | д. Маловитлино 3 | 105,0 | Бездействующая | 1,4 | Яранский совхоз «Южный» | железо |
| 3 | 1119 | д. Маловитлино 3 | 78,0 | Бездействующая | 1,1 | Яранский совхоз «Южный» | н/с |
| 4 | 5074 | с. Никулята | 102 | Бездействующая | 2,1 | Яранский совхоз «Южный» | соответ. |
| 5 | 1161 | с. Никулята | 73 | Действующая | 2,0 | Яранский совхоз «Южный» | н/с |
| 6 | 3385 | с. Никулята | 122 | Действующая | 2,8 | Администрация Никулятского сельского поселения | соответ. |
| 7 | 3829 | д. Юлей | 132 | Бездействующая | 1,7 | Яранский совхоз «Южный» | жесткость, нитрат |
| 8 | 2508 | д. Яморка | 94 | Бездействующая | 1,0 | Яранский совхоз «Южный» | н/с |

Программа развития муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района на 2018 год.

Закон Кировской области «О реестре административно-территориальных единиц и населённых пунктов Кировской области» № 44-ЗО от 06.05.1998.

Программа развития муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района на 2018 год.

Яранский район, город Яранск. // Интернет-сайт “Archidesign.from.ru”. URL:

http://www.archidesignfrom.ru/2181-gorod-yaransk.html (17.11.2015).

Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2009, с. 8.

Почвы колхоза «Красная звезда» Яранского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Киров: Кировское отделение института «Росгипрозем», 1973, с. 13-16.

Зябь – поле, вспахиваемое осенью, для посева яровых (весной).

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Уральская картографическая партия, 1997, с. 8-10, 14

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года (КСОП). Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 18, 81.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 год, выпуск 15. – Киров: ВятНТИЦМП, 2010, с. 33.

КСОП, Том 2,. с. 18.

КСОП, т. 2, с. 159-160.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2013 году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 23.

КСОП, т. 2, с. 92.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015 с. 114.

Информация администрации Никулятского сельского поселения Яранского района.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 226.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 135.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2013 г.». – Киров:

Отчёт о НИР «Разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области. Том 1. Основная часть. – Пермь: УралНИИ «Экология», 2008, с. 108.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.