АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКУЛЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.06.2014                                                                                                            № 41

с. Никулята

|  | Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Никулятского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года за № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Никулятского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Никулятского сельского поселения (Приложение).

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Никулятского сельского поселения 	                          	А. Ю. Шаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Никулятское сельское поселение»

Схема водоснабжения и водоотведения Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области до 2025 года 2014 год

Оглавление

Введение	6

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	7

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения.	7

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	10

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	11

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	11

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	11

2.2. Перспективы развития централизованных систем водоснабжения.	12

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	11

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	12

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	13

3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений	13

3.4.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	13

3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	14

3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	14

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	15

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	15

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	15

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	16

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	16

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	16

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	16

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	17

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	17

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	17

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	17

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	18

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	18

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	18

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	19

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	19

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	19

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	19

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	19

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	19

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	19

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	19

6.1. Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	19

6.2. Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	19

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	20

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	20

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	20

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов	20

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	20

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	20

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	21

9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	21

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

12.4. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

12.5. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

12.7.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

12.8. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

12.9. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

15.2. Показатели качества обслуживания абонентов

15.3. Показатели качества очистки сточных вод

15.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

15.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

- Введение.

- Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года Никулятского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской области разработана на основании технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Никулятского сельского поселения.

В соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Никулятском сельском поселении.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

- 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Никулятское сельское поселение  входит в состав Яранского  муниципального района (далее – Яранский МР) и граничит: на севере – с Сердежским сельским поселениям; на востоке – с Пижанским районом; на юге – с республикой Марий Эл; на западе – с Салобелякским сельским поселением.

Территория Никулятского сельского поселения находится на северо-востоке Европейской части России, на Русской равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Климат умеренно континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,0-2,3 оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -13,6 оС в январе до +18,3 оС в июле. Абсолютный минимум температур отмечен – 46 оС в январе, в июне -3 оС. Абсолютный максимум температур в январе +4 оС, летний в июне +37 оС. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Формирование климата связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя  температура воздуха за последние 5 отопительных периодов составляет минус 4,1оС. Самым теплым месяцем является июль. Средняя продолжительность отопительного периода – 214,4 суток. Общая площадь земель населенных пунктов на территории Никулятского сельского поселения составляет 196,91 кв.м. Административным центром поселения является с. Никулята. Численность населения Никулятского СП составляет 704 человека. В состав Никулятского сельского поселения входит 8 населенных пунктов (таблице 1).

Таблица 1. Перечень населенных пунктов с количеством жителей по данным на 2011 год.

|  | Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | центр. водоснабжение | колодцы |
| 1 | Село Никулята | 483 | 391 | 92 |
| 2 | Деревня Верхоижье | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Деревня Люметь-Поле | 38 | 0 | 38 |
| 4 | Деревня Маловитлино 1 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | Деревня Маловитлино 2 | 32 | 0 | 32 |
| 6 | Деревня Маловитлино 3 | 92 | 0 | 92 |
| 7 | Деревня Ожиганово | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Деревня Юлей | 36 | 0 | 36 |

Часть многоквартирных и часть индивидуальных жилых домов, общественные здания с. Никулята, подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из артезианских скважин и водопроводных сетей. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные электрические водонагреватели. Часть жилых домов обеспечиваются водой из индивидуальных колодцев и скважин.

- 1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории Никулятского поселения 7 населенных пунктов не подключены к централизованной системе водоснабжения. В этих населенных пунктах население обеспечивается водой из индивидуальных колодцев.

- 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Имеются развитые централизованные системы водоснабжения в с.Никулята. Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется от артезианской скважины с подачей в сеть потребителям через башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Часть магистральных сетей полностью изношены до аварийного состояния, что не позволяет поддерживать необходимое давление в водопроводных сетях и влечет сверхнормативные потери.

Рис.1. Схема территории Никулятского поселения.

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Никулятского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения поселения являются подземная вода, поставляемая из артезианской скважины. Водоснабжение с.Никулята организовано от централизованной системы, включающих водозаборный узел и водопроводные сети. Износ систем коммунальной инфраструктуры следующий:

- оборудование водозаборов –100%;

- оборудование сетей – 91%.

Истек срок службы скважин. Поэтому происходит потеря дебита и снижается качество подаваемой воды. Водопроводные сети с высоким износом уменьшают пропускную способность и увеличивают риск аварийных ситуаций. Потери  от аварий воды в 2013 году составили – 0,05тыс.куб м.

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Качество воды этого горизонта по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1, а так же приложены протоколы испытаний скважин на соответствие нормативам по содержанию вредных веществ.

Таблица 2. Характеристика существующих водозаборов на 2013г

| № | Наименование водозабора, адрес | Глубина/ дебит, м3/час | Характеристики, насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристики воды по ГОСТ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 3385 | 80/6,5 | ЭЦВ 6 6,5-85 | соответствует | 1971 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более 7000м. Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет более 91%.

Таблица 3. Характеристика существующих сетей водоснабжения на 2013г

| Наименование | Год | Водопроводные сети ИТО |  | Количество запорной арматуры |  | Стоимость, т.руб |  | Амортизация, т.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, п.м. | Требует замены, п.м | Всего | Требует замены | Балансовая | Остаточная |  |
| Водопроводные сети с.Никулята, инв.№1010300000000002 | 1982 | 7000 | 750 | 15 | 5 | 459065,65 | 41313,60 |  |

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям поселения из действующих артскважин составляет 21,6 м./сут., с учетом сезонного полива –22,58.м./сутки. Водопроводными сетями охвачено 85 % территории жилой застройки в селе Никулята.

Выводы:

- Для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и предприятий на территории поселения достаточно существующих водозаборных узлов.

- Артезианская вода  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- Станция водоподготовки  отсутствуют.

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, протяженностю 0,75км,  имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции и асбестоцементных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

- 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В настоящее время на территории Никулятского поселения объекты централизованных систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения. Объекты централизованной системы водоснабжения на территории с. Никулята переданы в ООО «МП ЖКХ» (директор Д.А.Смирнов).

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения Никулятского сельского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования сельских территорий

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Никулятского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека

Целевыми показателями развития системы централизованного водоснабжения являются:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов.

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

2.2. Перспективы развития централизованных систем водоснабжения.

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

- для повышения надежности и бесперебойности водоснабжения при строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

- для повышения показателей качества воды осуществлять постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами, проводить своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей), установить и соблюдать пояса ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей, при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

- для увеличения охвата территорий сетями централизованного водоснабжения необходима прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения, прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки, прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

- для повышения эффективности использования ресурсов необходимо установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей, контролировать объемы отпуска и потребления воды, замена изношенных и аварийных участков водопровода, использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

- 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

В Никулятском сельском поселении в настоящее время не предоставляется услуга по подаче горячей и технической воды. Общий баланс водоснабжения и потребления составлен по факту 2013года и представлен на таблице 4. Коэффициент суточной неравномерности потребления принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4. Общий баланс водоснабжения и реализации за 2013 год.

| Показатель | Годовой, м3/год | Средний, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | 7831,18 | 21,46 |
| Отпущено потребителям | 7831,18 | 21,46 |

- 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В Никулятском сельском поселении в настоящее время не предоставляется услуга по подаче горячей и технической воды. Территориальный баланс водопотребления по факту 2013года. Коэффициент суточной неравномерности потребления принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Таблица 5. Территориальный баланс подачи холодной воды на хозяйственно-питьевые цели по технологическим зонам на 2013 год.

| Наименование зоны | Расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м3 | Максимальный, м3/сут |
| с. Никулята |  |  |
| Жилая зона | 7831,18 | 21,46 |
| Общественно-деловая | 411 | 1,12 |
| Иная |  |  |
| Итого | 8242,18 | 22,58 |

- 3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

- В Никулятском сельском поселении в настоящее время горячая и техническая вода не реализуется на нужды населения и юридическим лицам. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно бытовые, производственные нужды представлен на таблице 6.

Таблица 6. Структурный баланс реализации питьевой воды за 2013 год.

| Абоненты | Годовое, м3/год | Среднее, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка |  |  |
| С центральным водоснабжением и локальным водоотведением | 6644,18 | 18,21 |
| С уличными колонками | 1187 | 3,25 |
| Бюджетные потребители | 411 | 1,12 |
| Прочие |  |  |
| Итого: | 824218 | 22,58 |

- 3.4.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В соответствии с распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области приняты следующие нормы:

0,0375 куб.м холодной воды на один квадратный метр площади земельного участка в месяц для полива земельного участка (распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.06.2013 № 96-р, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка четыре месяца (май, июнь, июль, август) или 120 дней в году.

0,54 кубических метра холодной воды в месяц на одного человека при содержании бань (распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 2-р СП)

для водоснабжения и приготовления пищи сельскохозяйственных животных (распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 2-р СП) в таблице 7.

Таблица 7. Нормативы для водоснабжения

| № п/п | Виды и группы животных | Норматив для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного (куб. м в месяц на 1 голову животного) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот (быки, телята) | 0,91 |
| 2 | Коровы молочные | 3,04 |
| 3 | Свиньи (на откорме) | 0,46 |
| 4 | Свиньи (свиноматки подсосные) | 1,83 |
| 5 | Козы (взрослые) | 0,08 |
| 6 | Козы (молодняк) | 0,05 |
| 7 | Овцы (взрослые) | 0,24 |
| 8 | Овцы (молодняк) | 0,11 |
| 9 | Лошади рабочие, молодняк | 1,83 |
| 10 | Кролики | 0,09 |
| 11 | Клеточные пушные звери | 0,15 |

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг в 2013 году в таблице 8.

Таблица 8. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой на 2013 год.

| Потребители | Норматив, м3/месяц | Годовое, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка |  |  |
| С центральным холодным водоснабжением и водоотведением | 1,5 | 18 |
| С уличными колонками | 0,9 | 10,8 |

- 3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учет потребления питьевой воды выполняется как на основании нормативного расчета, так и по показаниям квартирных счетчиков учета горячей и холодной воды. Здания общественного и делового назначения оборудованы приборами учета воды на 100%.

- 3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Производительность ВЗУ принята по паспортным данным о дебитах скважин и установленном насосном оборудовании.

Таблица 9. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения по состоянию 2014 год

| Дебит ВЗУ, м3/сут | Фактическая подача воды, м3/сут |  | Резерв, м3/сут | Дефицит, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | max |  |  |
| 6,5 | 21,46 | 22,58 | 16 | 0,1 |

Имеет место небольшой , кратковременный  дефицит воды во время пикового потребления (нехватка воды в жаркое лето, большой  полив огородов) на высоких от ВЗУ улиц), в том числе вследствие отсутствия  дополнительного резервуара. Существующая застройка не полностью обеспечена централизованным водоснабжением.

- 3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

- В Никулятском сельском поселении в настоящее время горячая и техническая вода не реализуется на нужды населения и юридическим лицам. Прогнозные балансы потребления питьевой воды поселения представлены в таблице 10.

Таблица 10. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по поселению

| Вид жилой застройки | Норма м3/месяц на человека | Потребление питьевой воды, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013год | 2025год |
| Индивидуальные жилые дома | 1,5 | 7831,18 | 7831 |
| Итого: |  |  |  |

Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. В результате реализации должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения поселения, а так же подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. В перспективе развития поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

- 3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

- На территории Никулятского сельского поселения в настоящее время централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения нет. До 2025 года строительство централизованных систем горячего водоснабжения не планируется.

- 3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

- В Никулятском сельском поселении в настоящее время горячая и техническая вода не реализуется на нужды населения и юридическим лицам. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды на таблице 11.

Таблица 11. Холодное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по поселению

| Наименование | Современное состояние (2013год) |  |  | Расчетный срок, 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление, м3/сут | Среднее потребление, м3/сут. | Макс. потребление, м3/сут | Годовое потребление, м3/сут | Среднее потребление, м3/сут. | Макс. потребление, м3/сут |
| Потребление питьевой воды | 21,46 | 21,46 | 22,58 | 21,4 | 21,4 | 22,5 |

- 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

- В Никулятском сельском поселении в настоящее время горячая и техническая вода не реализуется на нужды населения и юридическим лицам. Данные о территориальной структуре потребления воды с разбивкой по технологическим зонам в таблице 12.

Таблица 12. Территориальная структура потребления питьевой воды по поселению.

| Наименование | Потребление питьевой воды, м3/год |
| --- | --- |
| с. Никулята |  |
| Население | 7831,18 |
| Бюджетные организации | 411 |
| Прочие потребители |  |
| Итого | 8242,18 |

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В Никулятском  поселении в настоящее время не предоставляется услуга по подаче горячей и технической воды. Данные о количестве потребителей и степени благоустройства жилья предоставлены в таблице 13.

Таблица 13. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды по абонентам.

| Абоненты | Потребление питьевой воды, м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014год | 2025 год |
| Жилые дома | 5029,7 | 5029 |
| Общественно-делового назначения | 310 | 310 |

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

- В Никулятском сельском поселении в настоящее время горячая и техническая вода не реализуется на нужды населения и юридическим лицам. Данные о фактических и планируемых потерях воды при транспортировке предоставлены водоснабжающей организацией на таблице 14.

- Таблица 14. Сведения о фактических и планируемых потерях холодной питьевой воды при транспортировке.

| - Населенный пункт | - Современное состояние (2014год), м3/год |  | - Расчетный срок (2025 год), м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано воды в сеть | - Потери | Подано воды в сеть | - Потери |
| - с. Никулята | - 50029,7 | - - | - 5029 | - - |

- 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

- В Никулятском сельском поселении в настоящее время горячая и техническая вода не реализуется на нужды населения и юридическим лицам. Перспективный общий, территориальный, структурный баланс водоснабжения рассчитаны на период 2025 года на таблице 15, 16,17.

Таблица 15. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на 2025 год.

| Абоненты | Расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м3/год | Среднесуточный, м3/сут |
| с. Никулята |  |  |
| - Поднято воды | 8242 | 22,58 |
| - Отпущено воды | 8242 | 22,58 |

- Таблица 16. Территориальная структура подачи питьевой воды на 2025 год.

| Абоненты | Расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой, м3 | Средняя, м3/сут |
| Население | 7831 | 21,4 |
| Бюджетные организации | 411 | 1,12 |
| Прочие потребители |  |  |
| Итого | 8242,18 | 22,58 |

Таблица 17. Структурный баланс реализации питьевой воды на 2025 год.

| Абоненты | Реализация питьвой воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовая, м3/год | Среднея, м3/сут |
| Индивидуальная застройка |  |  |
| Застройка с центральным водопроводом и локальным водоотведением | 6644,18 | 1821 |
| С уличными колонками | 1187 | 3,25 |
| Бюджетные потребители |  |  |
| Прочие |  |  |
| Итого: | 8242,18 | 22,58 |

- 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

- До 2025 года по Никулятского сельскому поселению мощности существующих водозаборных сооружений достаточно с учетом перспективного потребления питьевой воды.

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью « Межмуниципальное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства», (ООО «МП «ЖКХ») Кировская область, г.Яранск, ул. Кирова 10. Тел. 8 (83367) 2-01-60

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для нормальной работы системы водоснабжения Никулятского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ до 2020 года с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) насос менялся в2010 году;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в селе Никулята, обеспечив подключение всей жилой застройки и здания социальной сферы.

Перечень основных мероприятий по строительству сооружений на сетях водоснабжения:

- 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Развитие системы водоснабжения Никулятского сельского поселения предполагает решения следующих задач:

- Охват сетями водоснабжения 100% территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Никулятского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории поселения предусматриваетс100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих и требующих реконструкции водозаборных узлов (ВЗУ).

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

- 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

- Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения предусмотреть организации ООО МП ЖКХ.

- 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

- Сведения об оснащении домов и зданий приборами учета по состоянию на 01.01.2014 представлены в таблице 17.

- Таблица 17. Сведения об оснащении зданий приборами учета

|  | Приборы учета |  |
| --- | --- | --- |
|  | Возможна установка | Установлены |
| Население | 30 | 36 |
| Бюджетные организации | 1 | 4 |

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассы новых сетей пролагать вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание сетей. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

- 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

- Перспективой до 2025 года не планируется размещение новых насосных станций, резервуаров и водопроводных башен.

- 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Горячее водоснабжение объектов частного жилого фонда предлагается осуществлять от индивидуальных котлов работающих твердом топливе или от электрических водонагревателей. Такая схема горячего водоснабжения позволит снизить потери тепла и воды через сети централизованного водоснабжения, позволит более гибко регулировать тепловой режим помещений в зависимости от внешних условий, исключить затраты на капитальные вложения в строительство тепловых сетей и котельного оборудования. Генеральный план поселения до 2025 года не предусматривает новые зоны для размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

- 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

- Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлена на рис.2.

- Рис2. Схема централизованной системы холодного водоснабжения с. Никулята

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

- В Никулятском сельском поселении до 2025 года не планируется сброс (утилизация) промывных вод в водные бассейны на территории поселения.

- 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

- Системы водоснабжения Никулятского сельского поселения утвержденные данной схемой водоснабжения не предусматривают реализацию мероприятий по применению химических реагентов для водоподготовки. Для снабжения населения питьевой водой до 2025 года будет использоваться артезианская вода из скважин. Для контроля качества потребляемой воды в установленные сроки водоснабжающая гарантирующая организация обязана проводит анализ воды.

- 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

- 6.1. Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

- 6.2. Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2025 годах составляет:

- всего -100тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 30 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 10тыс. рублей

- 7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация мероприятий окажет позитивное влияние на значение целевых показателей:

- Контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами (1 раз в полугодие);

- Ежегодные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использование трубопроводов из современных материалов не склонных к коррозии;

- При проектировании и строительстве новых сетей использование принципов кольцевания водопровода

- Установка приборы учета воды на скважине с. Никулята, у потребителей;

- Контролирование объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода по улицам Юбилейная, Труда  села Никулята.

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

- 7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Целевым показателем качества систем холодного водоснабжения является:

доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, %.

- 7.2Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Целевым показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является:

Износ систем водоснабжения (сетей), 50%.

- 7.3.Показатели качества обслуживания абонентов.

Целевым показателем качества обслуживания абонентов является:

- среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии

- 7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Целевым показателем эффективности использования ресурсов является:

Уровень потерь в сетях, 12%;

Удельное ресурсопотребление,  кВтч/куб. м;

- Охват  абонентов приборами учета воды, 65%.

- 7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества.

- увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, 15%

- 8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- По результатам инвентаризации сетей водоснабжения Никулятского сельского поселения безхозяйных объектов централизованного водоснабжения на момент разработки схемы водоснабжения не выявлено.

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения. Население и бюджетная сфера пользуются локальными системами водоотведения. Поэтому схема водоотведения по Никулятского поселения не разрабатывается.

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения нет зон централизованного водоотведения. Системой нецентрализованного водоотведения охвачены здания сельского дома культуры, школы ,детского садика. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод  в выгребные емкости, приемные камеры.

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения нет очистных сооружений.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения нет канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них.

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

- Территории населенных пунктов поселения или 530 человек не охвачены централизованной системой водоотведения. На этих территориях применяются локальные системы водоотведения со сбросом сточных вод в резервуары или выгребные ямы с последующей утилизацией осадков.

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

- 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

- 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

- Поверхностно-ливневые стоки с территории поселения отводятся в ливневые выпуски.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

- Прогноз объема сточных вод.

- 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Мероприятий по реализации схем водоотведения до 2025 года на территории поселения не планируется.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- Мероприятий по реализации схем водоотведения до 2025 года на территории поселения не планируется.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятскогосельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

- На перспективу до 2025 года на территории Никулятского сельского поселения не планируется развитие системы централизованной системы водоотведения. Поэтому схемой водоснабжения и водоотведения поселения не предусмотрена разработка показателей.

  - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

- Нет.

  - Показатели качества обслуживания абонентов.

- Нет.

  - Показатели качества очистки сточных вод.

- Нет.

  - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

- Нет.

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

- Нет.

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Нет.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- На территории Никулятского сельского поселения по результатам инвентаризации не выявлено централизованных систем водоотведения.